CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR

Pour ce premier exercice, vous allez réaliser la découpe d’une équerre trace cercles.

Lancer le programme :

Cliquez deux fois sur son icône pour lancer le programme de C.A.O.

Définir les dimensions du brut :

Il faut indiquer les dimensions de la pièce à partir de laquelle vous allez obtenir votre porte-clefs. Pour cela cliquer sur l'icône située en haut à gauche de votre écran.

La boîte de dialogue suivante apparaît :

Dans le champ X, se trouve la longueur de votre brut. Remplacez le chiffre qui s'y trouve par 100. Dans le champ Y, se trouve la largeur de votre brut. Remplacer la par 60. Dans le champ Z, se trouve l'épaisseur de votre brut. Remplacez la par 2. Votre brut mesure donc 100 x 60 x 2mm.

A droite de la boîte de dialogue, se trouve la partie Grille. Cette grille est très importante car elle va vous permettre de dessiner très précisément votre porte-clefs. Si ce n'est déjà fait, cochez la case affichage pour que le symbole √ apparaisse. Dans la case Pas, inscrivez 5. Appuyez sur la touche ok.

Dessin du porte-clefs :

L'écran suivant apparaît. Si ce n'est déjà fait, cliquez sur les trois icônes afin quelles soient sélectionnées.

Vous allez maintenant dessiner les côtés de votre Equerre. Pour cela, cliquez sur l'icône Polyligne.

Positionnez le curseur aux coordonnées : X=10 ; Y=55. Les coordonnées sont affichées en bas au centre de l’écran. Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Positionnez le deuxième point à X=90 ; Y=55. Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Positionnez le troisième point à X=10 ; Y=5. Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Revenez au point de départ, cliquez sur le bouton gauche de la souris puis sur le bouton droit. Vous devez obtenir ceci à l'écran :

Appuyez sur la touche [echap] de votre clavier pour désélectionner l'option Polyligne

Vos allez maintenant tracer les cercles à l’intérieur de l’équerre.

Tracé du cercle de 5mm de diamètre :

Sélectionnez l’icône Cercle et arc. D’autres icônes apparaissent.

Sélectionnez l’icône Centre et rayon.

Positionne approximativement le curseur aux coordonnées : X=63,5 ; Y=47,5 et clique sur le bouton gauche de la souris.

Ensuite, clique sur l’icône NUM à droite de l’écran.

Une boîte de dialogue apparaît.

Clique sur l’onglet Polaire.

Dans la zone de saisie Angle, entre 360.

Dans la zone de saisie Distance, entre 2,5.

Clique sur OK.

Le cercle apparaît à l’écran. Clique sur le bouton gauche de la souris.

Tracé du cercle de 10mm de diamètre :

Sélectionnez l’icône Cercle et arc. D’autres icônes apparaissent.

Pour le premier cercle, nous avons utilisé la saisie numérique. Nous allons tracer le deuxième en utilisant uniquement la souris.

Sélectionnez l’icône Centre et rayon.

Positionnez le curseur aux coordonnées x=20 ; Y=20. Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Positionnez le curseur aux coordonnées x=20 ; Y=25. Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Appuyez sur la touche [echap] de votre clavier. Le deuxième cercle est tracé.

Tracé du cercle de 15mm de diamètre :

Pour ce cercle, vous allez utilisez la méthode numérique employée pour le cercle de 5mm de diamètre. Refaites les mêmes manipulations en plaçant le centre du cercle approximativement aux coordonnées X=47,5 ; Y=42,5.

Tracé du cercle de 20mm de diamètre :

Pour ce cercle, vous allez utilisez la méthode employée pour le cercle de 10mm de diamètre. Le centre du cercle se trouvera aux coordonnées X=25 ; Y=40.

Si vous ne vous êtes pas trompé, vous obtenez à l’écran :

Enregistrez le travail que vous venez de réaliser sous le nom :

Equerre Nom Classe.

La première phase du travail est terminée.