FABRICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR

Pour que la machine outil puisse réaliser votre équerre, il ne suffit pas de la dessiner. Il faut aussi traduire ce dessin dans un langage compréhensible par la machine. Cette tâche est facilitée par l'utilisation d'un logiciel dédié.

Lancement du module F.A.O.

Si ce n'est déjà fait, lancer le programme Gcao3d puis ouvrez le fichier que vous avez sauvegardé précédemment. Cliquez sur l'icône FAO.

La boîte de dialogue suivant apparaît :

Les dimensions de votre brut apparaissent ainsi que le type de matériau que vous allez usiner. Vérifier que c'est bien Plastique tendre qui est sélectionné.

Cliquez sur OK.

Cet écran apparaît :

Choix des paramètres d'usinage :

Il va vous falloir maintenant indiquer au programme les différents outils que vous allez utiliser (pointe à graver ou fraise) ainsi que leurs trajectoires. Pour cela il va vous falloir sélectionner l'élément que vous voulez usiner et choisir ses paramètres d'usinage.

Sélectionnez le cercle de diamètre 5mm. Il apparaît en gras. Attention, veillez à ne rien sélectionner d'autre que votre prénom.

Placez-vous sur le cercle et appuyez sur le bouton droit de la souris. Un menu contextuel apparaît.

Cliquez sur Décrire l'usinage.

La boîte de dialogue Choix de l'outil apparaît. Elle possède deux onglets qui permettent de choisir le type d'outil utilisé pour graver et pour fraiser.

Cliquez sur l'onglet Outils à fraiser.

Cliquez sur 14 fraise 2 tailles D=2mm.

C'est toujours cet outil que nous utiliserons pour l’équerre.

Cliquez sur Suivant.

Dans profondeur d'usinage, vous allez indiquer au programme la distance de pénétration de l'outil dans votre brut.

Dans notre cas, il suffit de cliquer sur Découpe. Nous voulons en effet découper un cercle.

Cliquez ensuite sur Contournage.

La fraise peut découper le trou en suivant le contour à l'extérieur ou à l'intérieur du trou. Cliquez sur Intérieur. Ainsi, la fraise réalisera le trou tel que vous l'avez dessiné.

Fraise

Contour dessiné

Matière enlevée

Fraise

Contour dessiné

Matière enlevée

Explications :

La fraise à un diamètre de 2mm. Si vous choisissez contournage extérieur (figure de droite), le diamètre de la fraise va s'ajouter au rayon du cercle à usiner. Ainsi, vous obtiendrez un trou d'un rayon de 4,5mm (2,5+2) soit près du double de ce que vous désiriez obtenir au départ. Par contre la chute (pièce située au centre du trou) mesurera bien 2mm de rayon.

Si vous choisissez contournage intérieur, la dimension du trou sera exactement celle que vous désiriez (figure de gauche).

Cliquez sur Suivant.

Entrez les paramètres d'usinage indiqués ci-contre et cliquez sur Terminer.

Un deuxième cercle apparaît. Il s’agit de la trajectoire de l’outil.

Il n’est dès lors plus possible de  sélectionner le cercle de 5mm de diamètre..

Refaites maintenant les mêmes opérations pour les trois autres cercles.

Pour finir, sélectionnez le contour extérieur de l’équerre et décrivez l’usinage à effectuer (attention à bien choisir le bon type de contournage).

Vérification des paramètres :

Vous allez maintenant vérifier les paramètres d'usinage que vous avez entrés.

Cliquez sur l'icône Compte rendu.

La fenêtre compte-rendu s'affiche. Elle va vous permettre de vérifier tous les paramètres d'usinage et de les visualiser. Pour chacun des paramètres majeurs (vitesse, profondeur et outils) vous avez la liste des objets et leurs attributions. En cliquant dessus, vous les visualisez à l'écran.

Dans notre cas, un seul outils et une seule profondeur de passe ont été utilisés.

Cliquez sur OK.

Vous allez maintenant vérifier les séquences d'usinage, c'est à dire l'ordre dans lequel elles vont être effectuées.

Dans  le menu Usinage, sélectionnez Séquences.

Cliquez sur chacune des séquences qui s'affiche pour pouvoir l'identifier.

Si la séquence relative au contour de l’équerre n’apparaît pas en dernière position, appelez votre professeur.

Cliquez maintenant sur l'icône Trace usinée afin de visualiser la matière enlevée par chaque outil.

Simulation réaliste :

Dans cette dernière étape, vous allez simuler l'usinage pour voir s'il va correctement s'effectuer.

Cliquez sur l'icône Simulation.

Le compte-rendu d'usinage s'affiche à nouveau. Cliquez sur OK.  Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Simulation réaliste.

Sélectionnez les options Réaliste, Couleurs et Outil dans les zones Aspect et Afficher.

Cliquez sur le bouton Lancer la simulation. Si votre équerre apparaît à la fin de la simulation, vous avez réussi. Dans le cas contraire, appelez votre professeur.

Pour sortir de la simulation, cliquez sur le bouton rouge.